| 中新苏滁高新技术工业坊湖州路厂区施工总承包项目 A、B型厂房工地卫生间、局部围挡提升改造等临时设施招采最高投标限价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：（湖州路厂区A、B型厂房工地卫生间、局部围挡提升改造等临时设施） |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 全费用单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 施工围挡提升改造 | 1、现有围挡校正加固，增加防溢底座（围挡下做300mm高240mm宽仿古砖砌筑，包含基础夯实平整），面层：20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰层+真石漆或满足主管部门要求的饰面。 2、符合滁州市《滁州市建筑建筑工地围挡提档升级标准》的仿墙柱，间距不大于9m。 3、构件类型：围挡顶部应设置仿古瓦压顶，采用三角形骨架，高度不小于100mm，仿古瓦宽度不小于400mm，上口加铝塑板封口;具体详见相关图集，包含所有辅材及配件； 4、围挡墙面更换仿真绿植。 5、公益广告（3版）。 6、600米围挡扬尘喷淋系统，配套相应增压设备。 以上均要求符合滁州市《滁州市建筑建筑工地围挡提档升级标准》 | m2 | 900 | 120.00 | 108000.00 |
| 2 | 临时铁皮围挡 | 1、围挡面板采用压型钢板，面板的高度2.4m，厚度不小于0.4mm。 2、围挡背部应设置间距不大于 3m 角钢斜撑，保证围挡安全稳定;横向应设置不大于 1m 镀锌方管龙骨，分上中下三道，龙骨尺寸采用40mm*0.8mm。 | m2 | 1000.00 | 40.00 | 40000.00 |
| 3 | YJLV3*16+2*10铝芯电缆 | 1、国标；2，含配件、接线、埋地等施工费用； | m | 200 | 10 | 2000.00 |
| 4 | YJLV3*35+2*16铝芯电缆 | 1、国标；2，含配件、接线、埋地等施工费用； | m | 500 | 20 | 10000.00 |
| 5 | 至西门卫光纤+路由器+网线一套 | 1、光纤约500米，2、路由器一个，3、连接2-3台电脑及实名制考勤机网线若干；4、包含配套的弱电箱一个及相应的电源线及插座，5、包含安装调试费用。 | 项 | 1 | 2000 | 2000.00 |
| 6 | PE50*4.6国标加厚给水管道 | 1、国标；2，含埋地及局部裸露保温等施工费用，3、管道连接配件、闸阀、支管接头包含在内。 | m | 500 | 8 | 4000.00 |
| 7 | 厕所、淋浴间板房 | 局部基础进行砌筑、抹灰、浇筑混凝土，男厕高位水箱+砖砌直冲式大便池、直冲式小便池，拖把池，女厕高位水箱+砖砌直冲式大便池,男女厕各一个陶瓷洗手盆；男女淋浴间设各一个，下设排水沟、浴霸及热水器配备齐全。（包括但不限于隔断、给排水管道、照明等满足使用需求的项目） | m2 | 63.00 | 500.00 | 31500.00 |
| 8 | 地砖地面 （卫生间） | 材质：防滑地砖。结合层：1：3水泥砂浆结合层（20mm）。其他：干水泥擦缝 | m2 | 100.00 | 100.00 | 10000.00 |
| 9 | 化粪池 | 规格：12m3，玻璃钢化粪池，含土方开挖、埋设，接市政管道。 | 座 | 1.00 | 6000.00 | 6000.00 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 213500.00 |